Manjarres Narváez, Alberto Mario – ammanjarresn@unimagdalena.edu.com

Universidad del Magdalena

Practica 1 – Simulacion de reverberación acústica mediante convolucion

- Reverberacion y como se modela

por medio de convolcuion

La reverberación de audio es un fenómeno acústico que ocurre cuando un sonido se refleja múltiples veces en diferentes superficies de un espacio, como paredes, techos y pisos, antes de desaparecer completamente. Estas reflexiones llegan al oyente con pequeños retrasos respecto al sonido original, generando una sensación de profundidad, ambiente y espacialidad.

Cuando una persona habla o un instrumento musical produce sonido dentro de una habitación, primero se escucha el sonido directo y luego aparecen las reflexiones tempranas, seguidas por una cola de reverberación más difusa. La cantidad de reverberación depende del tamaño del recinto, los materiales de las superficies y la distancia entre la fuente sonora y el oyente.

En el procesamiento digital de audio, la reverberación puede simularse mediante la operación matemática de la convolución. Esta técnica permite combinar una señal de audio original con la respuesta característica de un espacio acústico para recrear el efecto de reverberación de forma realista.

Cada recinto posee una respuesta propia llamada respuesta al impulso (Impulse Response, IR). La respuesta al impulso es la salida de un sistema cuando recibe una señal muy corta e ideal, como un pulso instantáneo. En acústica, puede obtenerse mediante un aplauso, un disparo de globo o una señal de prueba, y representa cómo responde el lugar ante ese estímulo.

La respuesta al impulso contiene información importante como las reflexiones tempranas, la duración de la reverberación, la absorción del sonido y las resonancias del espacio. Gracias a esto, es posible capturar digitalmente el comportamiento acústico de un lugar real.

Si se define x(t) como la señal original de audio, h(t) como la respuesta al impulso del recinto y y(t) como la señal de salida con reverberación, entonces la relación entre ellas se expresa mediante la convolución:

y(t) = x(t) * h(t)

En tiempo discreto, la ecuación se representa como:

y[n] = Σ x[k]h[n − k]

Esto significa que cada muestra de la señal original influye en varias muestras futuras según la forma de la respuesta al impulso, produciendo ecos y una cola reverberante similar a la que ocurre naturalmente en un espacio físico.

Por ejemplo, si una señal corta se representa como x[n] = [1, 0, 0] y la respuesta al impulso como h[n] = [1, 0.5, 0.25], el resultado de la convolución será y[n] = [1, 0.5, 0.25]. Esto representa un sonido inicial seguido por repeticiones de menor intensidad, simulando una pequeña reverberación.

La reverberación por convolución se utiliza ampliamente en producción musical, cine, videojuegos, simulación acústica, sistemas de sonido profesional y efectos de voz e instrumentos. Permite recrear espacios reales como auditorios, iglesias, teatros y estudios de grabación con gran fidelidad.

Entre sus principales ventajas se encuentran el alto realismo acústico, la fidelidad del espacio sonoro y la posibilidad de utilizar respuestas al impulso medidas en lugares reales. Sin embargo, también presenta desventajas como un mayor consumo computacional, la necesidad de almacenar respuestas largas y menor flexibilidad en tiempo real en comparación con reverberadores algorítmicos.

En conclusión, la reverberación es un efecto fundamental en el audio porque aporta naturalidad, profundidad y sensación espacial al sonido. Su modelado mediante convolución permite simular de forma precisa el comportamiento acústico de distintos recintos, siendo una de las técnicas más importantes en el procesamiento digital de señales de audio.

- Mapa conceptual: Reverberación de audio y convolución

REVERBERACIÓN DE AUDIO

→ Fenómeno acústico producido por múltiples reflexiones del Sonido

Se origina por:

- Reflexión en paredes, techos y pisos

- Tamaño del recinto

- Materiales de las superficies

- Distancia entre fuente y oyente

Produce:

- Sensación de espacio

- Profundidad sonora

- Ambiente acústico

- Naturalidad del Sonido

Se compone de:

- Sonido directo

- Reflexiones tempranas

- Cola de reverberación

MODELADO DIGITAL DE LA REVERBERACIÓN

→ Se realiza mediante Convolución

Utiliza:

Respuesta al impulso (IR)

→ Representa la respuesta acústica de un recinto

Contiene:

- Reflexiones tempranas

- Tiempo de reverberación

- Absorción sonora

- Resonancias del espacio

Fórmula principal:

y(t) = x(t) * h(t)

Donde:

- x(t) = señal original

- h(t) = respuesta al impulso

- y(t) = señal reverberada

APLICACIONES

- Producción musical

- Cine

- Videojuegos

- Estudios de grabación

- Simulación acústica

- Sonido professional

VENTAJAS

- Alta fidelidad acústica

- Gran realismo

- Recreación de espacios reales

DESVENTAJAS

- Alto costo computacional

- Mayor uso de memoria

- Menor flexibilidad en tiempo real

- Bibliografía

Miyara, F. (2004). Acústica y sistemas de sonido. Universidad Nacional de Rosario.

Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). Tratamiento de señales en tiempo discreto. Pearson Educación.

Smith, J. O. (2007). Introduction to Digital Filters with Audio Applications. W3K Publishing.

Pohlmann, K. C. (2011). Principles of Digital Audio. McGraw-Hill.

Roads, C. (1996). The Computer Music Tutorial. MIT Press.